|  | ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ CИЗ ТОО “КАРАТАУ КОНСАЛТИНГ” | Документ №: Revision 3.2 | HSE – PPE Statement - 007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата редакции: Февраль 2013 г. | Номер редакции 1.0 |

- ПОЛОЖЕНИЕ

- О ПРИМЕНЕНИи СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

ТОО «КараТау Консалтинг»

| Утверждаю: Дэвид Блэкмор Генеральный Директор | _______________________ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основное	2

2.	Назначение	2

3.	Область применения	2

4.	Определение	3

5.	Обязанности	3

6.	Общие требования	4

7.	Защита головы	5

8.	Защита глаз и лица	7

9.	Защита органов слуха	10

10.	Защита органов дыхания	11

11.	Защита рук	13

12.	Защитная одежда	15

13.	Защитная обувь	17

14.	Ответственность	18

# Основное

  - Цель

Целью этой программы является предоставление информации по Средствам Индивидуальной Защиты (СИЗ), которые должны использовать сотрудники, подрядчики и визитеры во время работы на объектах ТОО “КараТау Консалтинг”.

  - Введение

Средства Индивидуальной Защиты требуются для защиты от физических и химических опасностей, которые не могут быть ликвидированы или сокращены до приемлемого уровня посредством технических или административных мер контроля. Технический контроль – это снижение или устранение опасностей механическим способом или через проектирование процесса. Административные меры – это процедуры руководства, которые сокращают подверженность работников облучению до более низкого разрешенного предела облучения.

# Назначение

В настоящей инструкции приведены основные положения по определению случаев, в которых требуется использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) и методы ухода за ними.

# Область применения

Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников ТОО «КараТау Консалтинг», сотрудников контролирующих органов и посетителей, работающих или находящихся с визитом на объектах ТОО «КараТау Консалтинг», на которых требуется использование средств индивидуальной защиты.

# Определение

  - Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) – оборудование, средства и одежда, которые используются в случаях, когда требуется защитить организм человека от воздействия вредных и (или опасных) производственных факторов.

    - Непроницаемые одежда и перчатки защищают от проникновения химических веществ, углеводородов и других жидких веществ.

# Обязанности

  - Обязанности Супервайзора

После проведения оценки риска и определения того, что опасности присутствуют или есть вероятность того, что они могут присутствовать, Супервайзор должен сделать следующее:

    - Выбрать виды СИЗ, которые работник будет использовать для защиты от опасностей, выявленных в результате оценки риска.

    - Убедиться в соответствии СИЗ правильной защите, обслуживании и санитарно-профилактических мероприятиях.

    - Сообщать о выборе каждому вовлеченному работнику.

    - Убедиться в том, что каждый вовлеченный сотрудник знает, как правильно использовать СИЗ.

    - Убедиться в том, что каждый работник использует требуемые СИЗ при выполнении заданий, указанных в оценке риска.

    - Предотвратить использование СИЗ, которые имеют дефект или повреждены. СИЗ имеющие дефекты или повреждения должны быть заменены.

    - Никогда не давать задание, для выполнения которого требуются СИЗ, но их нет в наличии.

  - Обязанности работника

После того, как была выполнена оценка риска и было установлено, что  опасности требуют использования СИЗ, сотрудник должен сделать следующее:

    - Никогда не выполнять задание, для выполнения которого требуются СИЗ, но их нет в наличии.

    - Всегда правильно носить и использовать требуемые СИЗ.

    - Никогда не использовать СИЗ, которые имеют дефект или повреждены.

# Общие требования

  - Требования по использованию СИЗ

Средства индивидуальной защиты должны использоваться во всех случаях воздействия опасных факторов на организм человека, или когда существует опасность получения травм в результате непосредственного контакта, поглощения или вдыхания вредных веществ.

  - Разрешенные для использования защитные средства.

    - Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и другое защитное оборудование, применяемые в ТОО «КараТау Консалтинг» должны быть проверены и разрешены для использования.

    - Средства защиты будут стандартизованы, чтобы обеспечить высокое качество, и будут приобретаться и храниться, чтобы облегчить их выдачу.

    - Список стандартизованного оборудования будет утвержден, рассмотрен и обновлен.

    - Все СИЗ, применяемые в ТОО «КараТау Консалтинг» должны быть разрешены для использования/сертифицированы и отвечать требованиям ГОСТов Республики Казахстан и принятым международным стандартам.

    - СИЗ должны использоваться не более нормативных сроков, установленных законодательством РК. По истечении  сроков пользования СИЗ должны быть заменены на годные СИЗ.

    - Специальная одежда, специальная обувь, которые не соответствуют предъявляемым требованиям или пришли в негодность до истечения установленного срока пользования, подлежат замене.

  - Выдача защитных средств

    - Все СИЗ должны выдаваться человеком, ответственным за технику безопасности на объекте.

    - Заявки на СИЗ и защитное оборудование, не включенные в список разрешенного оборудования, должны быть рассмотрены и утверждены руководством.

    - Персонал материально-технического обеспечения отвечает за хранение, выдачу и пополнение запасов СИЗ на складе. Персонал материально-технического обеспечения должен проводить инвентаризацию и обеспечивать заказ защитного оборудования для того, чтобы на складе всегда имелось достаточное количество средств защиты.

  - СИЗ должны защищать сотрудников от воздействия определенных видов опасных факторов и соответствовать определенным видам промышленных опасных факторов.

  - Уход и хранение

СИЗ должны храниться в чистом и пригодном для использования виде. Работодатель организовывает условия для надлежащего ухода работниками за средствами индивидуальной и коллективной защиты.

  - Требования, предъявляемые к подрядным организациям

    - Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитное оборудование по требованию ответственного лица или представителя ТОО «КараТау Консалтинг» и/или когда это предусмотрено характером выполняемых работ или разрешением на проводимые работы и требуется по законодательству РК.

    - Подрядные организации должны сами обеспечивать СИЗ для своих сотрудников, если обратное не указано в соответствующих договорах с подрядчиками. СИЗ, выдаваемые подрядными организациями, должны отвечать требованиям, установленным законодательством РК.

  - Требования, предъявляемые к посетителям

    - Каждый раз, когда посетители или представители контролирующих органов будут находиться на производственных участках, в любых других местах, они должны быть одеты в одежду, соответствующую условиям производства, иметь каску, защитное оборудование, необходимое для данного участка, а также соответствующую обувь. Если посетители и/или представители контролирующих органов используют свои СИЗ, то эти средства должны отвечать требованиям законодательства РК и обеспечивать соответствующую защиту.

    - Запрещается ношение обуви с высоким каблуком, босоножек, сандалий, шлепанцев, кроссовок или обуви с очень толстой или неровной подошвой на рабочей площадке, объекте.

    - Лицо, сопровождающее посетителя (посетителей), отвечает за то, чтобы посетитель (посетители) были одеты в соответствующую одежду.

# Защита головы

  - Общие положения.

Большинство производственных травм головы персонал получает от падающих предметов. Эти травмы могут стать причиной потери рабочего времени. Хотя падающие предметы являются первоначальной причиной травм головы, брызги химических веществ или расплавленных материалов, контакт с работающими электрическими инструментами также могут повредить голову. Каски предохраняют голову от ударов падающих или летящих предметов, проникновения проливающихся горячих или опасных жидкостей, а также от ударов электрическим током. Каски должны соответствовать международным стандартам.

  - Политика в области ношения касок.

Сотрудники должны постоянно носить каски в местах, где существует потенциальный риск получения травмы головы от падающих предметов, а также в специальных местах, где ношение касок является обязательным. Такие места включают:

    - Места, где есть вероятность того, что человека по голове может ударить падающий предмет.

    - Места, где человек может удариться головой об зафиксированный предмет.

    - Места, где есть вероятность случайного контакта головы с электрическими опасностями.

    - Все строительные площадки и другие производственные и непроизводственные объекты, где существует риск получения травмы головы.

  - Правила пользования касками.

    - Запрещается изменять конструкцию внутренней оснастки каски. Несущая лента должна быть всегда застегнута соответствующим образом.

    - Запрещается проделывать отверстия в корпусе каски.

    - Нельзя красить каски.

    - Необходимо регулярно проводить осмотр касок. При обнаружении образования трещин, вмятин или иных повреждений, необходимо заменить каску.

    - Снимаемые с использования каски уничтожаются.

    - Использование металлических касок на объектах ТОО «КараТау Консалтинг» не разрешается.

    - Запрещается  использовать подшлемники вместо касок.

  - Чистка и хранение касок.

    - Каски должны чиститься с использованием мыла и теплой воды. Запрещается использовать растворители, химические вещества, бензин и подобные вещества.

    - Запрещается хранить каски незащищенными от воздействия прямого солнечного света в течение длительного времени.

  - Потовпитывающие прокладки

    - Потовпитывающие прокладки выдаются работникам на складе.

    - Потовпитывающие прокладки впитывают пот со лба и предотвращают попадание пота в глаза. Впитывая влагу, прокладки уменьшают запотевание защитных очков.

    - Потовпитывающие прокладки можно мыть и использовать многократно.

  - Утепляющие подшлемники.

    - Сотрудникам, работающим вне помещений в холодное время года выдаются утепляющие подшлемники универсального размера.

    - При загрязнении утепляющих подшлемников, их необходимо стирать. Подшлемники могут использоваться многократно.

  - Повторная выдача касок и срок годности.

    - Каски не должны выдаваться повторно пока их тщательно не почистят и не проверят.

    - Каски, которые использовались в течение более, чем трех лет, должны быть основательно проинспектированы и заменены при необходимости.

    - Пластиковые компоненты внутренней оснастки каски могут износиться быстрее при жестких условиях эксплуатации и в таком случае оснастка должна заменяться как минимум через каждые два года.

# Защита глаз и лица

  - Общие положения

Использование средств защиты глаз и лица требуется, когда во время работы работники подвергаются риску получить травму от отлетающих частиц, от горячих или корродирующих материалов. Повреждение глаз может привести к слепоте. Соответствующее защитное оборудование для защиты глаз будет предоставлено всем людям, которые могут получить повреждения глаз. Типичная опасность может включать: летающие частицы, пыль, разбрызгивающиеся вещества, вредные газы, пары, аэрозоли, а также сварочные работы, лазеры, трансиллюминаторы и сильные источники тепла с высокой интенсивностью излучения. На объектах ТОО «КараТау Консалтинг» разрешается использование защитных очков, защитных лицевых щитков и шлемов сварщиков, отвечающих требованиям признанных международных стандартов.

  - Защитные очки

Хотя очки не обеспечивают полную защиту, они хорошо защищают от большого количества опасностей, в особенности от пыли и частиц, летящих спереди. Очки должны иметь прочную конструкцию и ударостойкие линзы (поликарбонатные линзы) с пластиковыми боковыми щитками, а также должны защищать от ультрафиолетовых лучей.

  - Очки для защиты от воздействия химических веществ

    - Для защиты глаз от брызг, осколков, пыли и от любого воздействия химических веществ, способных вызвать повреждения глаз должны использоваться специальные очки для защиты от воздействия химических веществ.

    - Предохранительные очки (даже очки, имеющие боковые щитки) не должны использоваться вместо очков для защиты от воздействия химических веществ. Очки для защиты от воздействия химических веществ обеспечивают защиту глаз от воздействия спереди, сверху, снизу и с боков. Их конструкция позволяет носить их поверх предохранительных очков.

    - Очки для защиты от воздействия химических веществ должны использоваться при колке, дроблении и при пыльных работах, при резке проволоки, работе на шлифовальном станке, работе с минеральной ватой или стекловолокном, при шлифовании или сверлении с использованием ручного инструмента и электроинструмента, при разливке химических веществ и углеводородов, когда существует риск их разбрызгивания.

    - Очки для защиты от воздействия химических веществ не должны использоваться вместо очков сварщика.

  - Защитные лицевые щитки

    - Защитные лицевые щитки должны использоваться для защиты лица и шеи от частиц и брызг корродирующих жидкостей и горячих растворов.

    - Использование только лицевых защитных щитков не обеспечивает соответствующей защиты глаз. Использование защитных очков обязательно.

Исключение: Ношение защитных очков не требуется при использовании

разрешенных пожарных шлемов, имеющих защитные лицевые щитки.

  - Очки  сварщика

    - Затемненные очки сварщика предохраняют глаза от яркого света и излучения, а также от сварочного шлака при проведении сварки, резки и сжигания. При работе с газовыми резаками или при газовой сварке, использование этих очков обязательно.

    - Работники должны использовать защитные очки с фильтрующими стеклами, имеющими показатель затемнения, соответствующий виду выполняемых работ и обеспечивающий защиту от опасного светового излучения. Показатель защитного затемнения стекол определяется током дуги и видом проводимой пайки, резки или газовой сварки.

    - Если требуется использование затемнения с показателем, превышающим номер 8, необходимо использовать шлем сварщика с фильтрующим стеклом для того, чтобы предохранить кожу лица и глаза от ожогов.

    - Запрещается надевать лицевой щиток поверх очков сварщика.

    - Очки сварщика не предохраняют от брызг. Запрещается их использование вместо очков для защиты от воздействия химических веществ.

  - Шлем сварщика

    - Использование шлема сварщика требуется при проведении дуговой сварки, так как он обеспечивает защиту глаз и лица, а также защищает кожу лица от ожогов. Фильтрующее стекло должно иметь показатель затемнения, обеспечивающий защиту от ожогов при проведении дуговой сварки. Показатель затемнения стекол изменяется от номера 8 до номера 14, в зависимости от типа сварки и тока дуги.

    - Рекомендуется использовать шлемы с откидывающимся вверх стеклом.

    - Сварщики несут ответственность за техническое обслуживание, текущий ремонт и хранение своих шлемов.

  - Уход за защитными очками, лицевыми щитками,  шлемами сварщиков и их хранение.

    - Защитные очки, шлемы сварщиков и лицевые щитки необходимо вымыть в мыльной воде, тщательно промыть и повесить сушиться, прежде, чем положить их на хранение.

    - Для чистки стекол необходимо использовать мягкую или  неабразивную ткань.

    - Защитные очки требуется хранить в закрытых футлярах. Запрещается подвешивать очки за ремни.

    - Стекла в шлемах сварщиков необходимо заменять, если они сломаны или если царапины и прожоги от сварки затрудняют работу.

  - Замена защитного оборудования.

    - Защитные очки необходимо заменять, если стекла потрескались, на них образовались вмятины, царапины или если стало хрупким уплотнение очков. Очки также необходимо заменять, если повреждены боковые части очков или если ремни не удерживают очки в нужном положении.

    - Лицевые щитки необходимо заменять, когда они покрываются царапинами, трескаются и от времени становятся хрупкими.

    - Шлемы сварщиков необходимо заменять, когда они трескаются или деформируются, или если стеклодержатель и/или внутренняя оснастка повреждены и/или не работают должным образом.

  - Запотевание очков

При необходимости соответствующее вещество, предотвращающее запотевание защитных очков, должно иметься в наличии для использования.  Повязки на голове для защиты от пота могут понадобиться в экстремальных условиях.

# Защита органов слуха

  - Общие положения

Работодатель обязан по необходимости обеспечить любого работника, работающего в или около шумного оборудования, средствами защиты органов слуха. Шум может стать причиной физического и психологического стресса, а также инцидентов, делая невозможным услышать предупреждающие сигналы. Избыток шума может нарушить способность уха слышать, а травму уха невозможно вылечить. Рабочие, которые подвергаются воздействию шума, иногда жалуются на нервозность, бессонницу и усталость. Воздействие шума может также сократить работоспособность.

    - Рабочие, представители контролирующих органов и посетители должны

использовать средства защиты органов слуха, находясь на участках, на которых вывешен знак "Требуется использование средств защиты органов слуха" и на которых работает оборудование.

    - Использование средств защиты органов слуха также требуется во время

проведения некоторых видов работ при высоком уровне шума, например, на промысле, строительных площадках, во время работы на оборудовании, а также во время перелетов на вертолете.

  - Выбор средств защиты органов слуха

Работники могут использовать по выбору:

    - Одноразовые пластичные и многоразовые беруши, сделанные из мягкого вспененного материала или иного подходящего материала, которые вставляются в ушной канал.

    - Защитные наушники, которые облегают вокруг ушей и удерживаются в необходимом положении при помощи головного фиксирующего устройства. Наушники плохо прилегают на длинные волосы, бакенбарды или дужки очков.

  - Чистка средств защиты органов слуха

    - Защитные наушники и многоразовые беруши необходимо мыть настолько часто, насколько это необходимо для содержания их в чистом виде.

    - Одноразовые беруши выбрасываются по окончании каждой смены или когда они становятся грязными. Запрещается мыть и повторно использовать одноразовые беруши.

    - Беруши должны вставляться в уши только чистыми руками.

# Защита органов дыхания

  - Общие положения

ТОО «КараТау Консалтинг» примет все необходимые меры, чтобы убедиться в том, что ни один работник не подвергается воздействию атмосферы, которая является или может быть вредной для здоровья. В соответствии с этим требованием ТОО «КараТау Консалтинг» должны, насколько это возможно, избегать наличия загрязнителя или контролировать его, используя вентиляцию или вытяжную систему, которая эффективно вытянет загрязнитель, или, если это невозможно, использовать другие соотвествующие средства защиты.

    - Средства для защиты органов дыхания обеспечивают защиту от воздушных опасностей, таких как пыль, испарения, газы и дым. Респираторы сокращают риск вдыхания вредных веществ. Они относятся к мерам предосторожности, к которым также относятся другие способы, то есть технические или процедурные, которые устраняют или уменьшают потенциальное воздействие вредных веществ.

  - Типы оборудования для очищения воздуха

    - Одноразовая маска, защищающая от пыли

Этот тип масок используется для известной безвредной пыли, например, пыли  дерева или почвы. Они не защищают от испарений, дыма или асбеста.

    - Картриджи/Маски с фильтрами

Эти респираторы могут удалить из вдыхаемого воздуха низкие концентрации опасных испарений и газов. Картриджи обычно закрепляют прямо на горизонтальной хватке респиратора. Фильтры с большим объемом прикрепляют к подбородку горизонтальной хватки или фиксируются на горизонтальной хватке дыхательной трубкой. Эти типы респираторов могут удалить из воздуха только определенные загрязнители, и срок их использования ограничен.

Их нельзя использовать в следующих условиях :

  - В местах, где в воздухе, где нет достаточного количества кислорода (20.9% объема).

  - Для входа в невентилируемые или замкнутые пространства с неизвестными концентрациями загрязнителей.

  - В местах где есть неопознанные загрязнители

  - В местах, где в воздухе содержится больше 2% известного загрязнителя.

  - В местах, где влажность воздуха высокая, что может повлиять на работу абсорбирующего материала внутри картриджей в противоположную сторону.

  - Для загрязнителей, которые сильно раздражают слизистую оболочку, например, глаза, нос и горло.

Очень важно хранить эти респираторы в чистых и гигиенических условиях.

Примеры распространенных видов картриджей:

Число		Химическая защита	Название торговой марки	Виды

1 		Органический пар 		A.O. R53A		3M 6003

2. 		Спрей для окрашивания	A.O. R 53 A, 		3M 6001

3. 		Этилмеркаптан 		A.O. 58 A

4. 		Асбест 			A.O. 53 B

  - Замена дефектного оборудования:

    - Горизонтальная хватка должна быть заменена, если резина ухудшается, что способствует снижению качества изоляции.

    - Если ремешки порваны.

    - Картридж нужно заменить, если рекомендуемое время воздействия

закончилось или когда начинается новая работа.

    - Если воздух не может легко проходить через маску или пропускает  пары через маску.

    - Оборудование для подачи воздуха

Они включают респираторы с воздуховодом и воздушно-дыхательный аппарат (ВДА). Использование этого оборудования требует досконального обучения.  Примером сфер использования этого оборудования является покрасочная кабина, пескоструйная обработка и пожаротушение.

    - Подгонка

Необходимо достичь хорошей изоляции лица. Волосы на лице, такие как борода и бакенбарды, не дают респиратору плотно прилегать к лицу, а также очки или даже ассиметричность лица могут создать проблемы.

    - До начала использования респираторов нужно провести соответствующее обучение.

  - Техническое обслуживание

Все средства защиты органов дыхания должны проверяться на регулярной основе, храниться и обслуживаться соответствующим образом, чиститься и заменяться (и маска, и картриджи) в соответствии с надлежащими стандартами и советами производителей. Использование оборудования согласно инструкциям будет проконтролировано соответствующим образом.

# Защита рук

  - Общие положения

Защита рук должна быть обеспечена всегда, когда присутствует опасность. Защитные перчатки используются для защиты от травм, которые можно получить от потенциально-опасных факторов, например, физических (порезы и царапины), химических (кожное раздражение), биологических (бактерии) и повышенная температура.

Компания работает с различными материалами (например, стальные тросы, железные трубы\соединения, растворители, химикаты и отходы). Во время обращения с этими материалами руки людей часто контактируют с ними, что может стать причиной получения внезапного ранения или последующей травмы.

    - Перчатки нужно носить когда руки подвержены воздействию опасных веществ, а также острых, шероховатых, горячих или очень холодных предметов.

    - Супервайзоры несут ответственность за обеспечение того, что персонал, находящийся на поле, имеет и использует соответствующие перчатки.

    - Вопросы о соответствии различных типов защитных перчаток характеру проводимых работ необходимо направлять руководству.

  - Типы защитных перчаток

Выбираемый тип защитных перчаток должен максимально предохранять руки от опасных факторов, но при этом обеспечивать свободу движений для проведения работ. Сначала необходимо определить потенциальные опасные факторы, характерные для проводимых работ, после чего выбрать соответствующий тип перчаток:

    - Перчатки с кожаными накладками

Перчатки с кожаными накладками на ладонях предохраняют руки от воздействия тепла, искр, острых и шероховатых предметов, а также обеспечивают некоторое смягчение при ударах. Работники, проводящие техническое обслуживание, и вышкомонтажники часто используют этот тип защитных перчаток. Перчатки с кожаными накладками на ладонях необходимо использовать при работе с грузовыми поддонами, деревянными конструкциями, проволокой, горячим оборудованием, сосудами для хранения образцов и/или бочками. Перчатки с кожаными накладками на ладонях обеспечивают минимальную защиту от углеводородов и иных жидкостей и поэтому не рекомендуются для использования при работе с данными веществами.

    - Непроницаемые перчатки (из неопрена, поливинилхлорида, нитрила)

a)	Непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с углеводородами и корродирующими химическими веществами, такими как кислоты и щелочи. Тип перчаток должен быть стойким при взаимодействии с тем материалом, с которым проводится работа.

b)	Защитные краги, которые закрывают запястья и предплечья необходимо использовать при возможном образовании брызг.

c)	Непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с загрязненными нефтепродуктами трубами, а также при продолжительной работе с предметами, загрязненными смазочными материалами.

    - Хлопчатобумажные перчатки

Хлопчатобумажные перчатки предохраняют руки от грязи и истирания. Тем не менее, они не являются достаточно прочными, чтобы их можно было использовать при работе с шероховатыми или острыми предметами. Хлопчатобумажные перчатки, имеющие вкрапления резиноподобного материала на ладонях и пальцах обеспечивают лучший захват. Рабочие, проводящие техническое обслуживание используют этот тип защитных перчаток при проведении более легкой работы, когда не требуется использование перчаток с кожаными накладками на ладонях.

    - Латексные перчатки

Перчатки из латекса (хирургического типа) обеспечивают максимальную свободу действий, но при этом их способность предохранять руки ограничена. Этот тип перчаток применяется при проведении легких видов работ для предотвращения попадания нефти, смазочных материалов и жидкости на кожу рук. Латексные перчатки в основном используются в лаборатории.

    - Одноразовые перчатки

Одноразовые перчатки изготавливаются из тонкого пластика и используются в лаборатории для предотвращения попадания нефти и смазочных материалов на кожу рук. Одноразовые перчатки также используются медицинским персоналом в поликлиниках и больнице. Перчатки данного типа поставляются в отдельной упаковке и используются только один раз.

    - Различные типы защитных перчаток

К таким перчаткам относятся защитные перчатки специального назначения, например, перчатки сварщиков, пожарных, электриков. Указанные ниже перчатки выдаются индивидуально.

a)	Перчатки сварщиков изготовлены из обработанной кожи, которая обеспечивает защиту от высоких температур, искр от сварки, и горячего шлака.

b)	Перчатки пожарных изготовлены из кожи и обшиты жароотталкивающим, неплавким текстильным материалом с ворсом. Они выдаются персоналу пожарной охраны.

c)	Перчатки электриков используются для предохранения от ударов электрическим током, который может произойти в результате случайного контакта с электрооборудованием, находящимся под напряжением. Перчатки электриков состоят из двух частей. Внутрення часть изготовлена из резины, а внешняя из кожи.

- Перчатки категории 0, типа 1 обеспечивают защиту до 1000 В.

- Перчатки категории 4, типа 1 обеспечивают защиту до 36000 В.

  - Проверка состояния защитных перчаток.

    - Ежедневно перед каждым использованием необходимо проверять состояние перчаток.

    - Поврежденные перчатки необходимо заменить.

    - Непроницаемые перчатки необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их. Если перчатки растрескались или порвались, их необходимо заменить.

    - Внутреннюю часть перчаток электриков необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их и опуская в мыльный раствор. Внешнюю часть перчаток необходимо визуально проверить на наличие трещин или дыр.

  - Чистка и уход

    - Загрязненные непроницаемые перчатки можно мыть в горячем мыльном растворе. Запрещается использование растворителей при мытье перчаток, кроме случаев, когда известно, что перчатки являются стойкими к данным материалам.

    - Для снижения воздействия пота внутрення часть перчаток может быть покрыта талькообразным порошком.

    - Если перчатки загрязнились или пропитались маслом настолько, что

загрязнение попадает на кожу рабочего, перчатки уничтожаются.

# Защитная одежда

  - Общие положения

Для предотвращения попадания кислотных, корродирующих, нефтяных, загрязненных или пыльных материалов на тело, необходимо использовать соответствующую защитную одежду. Тип требуемой защиты зависит от вида опасности.

  - Комбинезоны

Комбинезоны должны быть сделаны из 100% хлопчатобумажного, легковесного материала,  (огнезащитные) с длинными рукавами, сверхпрочные, с двухсторонней застежкой молнией с замочком наверху.

  - Непроницаемая защитная одежда.

Непроницаемая одежда (например, водонепроницаемый или противокислотный костюм) обеспечивает защиту от брызг и должна использоваться во время проведения работ, при которых возможен контакт с кислотными или корродирующими материалами или жидкими углеводородами.

    - Непроницаемую защитную одежду требуется использовать при открытии линий, вскрытии оборудования, а также во время проведения работ, при которых возможно разбрызгивание корродирующих или углеводородных материалов.

    - Непроницаемую защитную одежду требуется использовать в условиях повышенной влажности, при проведении ремонтных работ, когда возможно воздействие корродирующих материалов, а также при очистке резервуаров от жидкого материала.

    - Непроницаемые куртки, комбинезоны и пристегивающиеся капюшоны можно получить на складе.

    - Порванная или поврежденная защитная одежда должна быть незамедлительно заменена на новую.

  - Одноразовые комбинезоны и костюмы

    - Одноразовые комбинезоны и костюмы предназначены для того, чтобы предохранять тело работника от пыли и сухих материалов. Они обеспечивают минимальную защиту от жидких и нефтесодержащих материалов.

    - Одноразовые комбинезоны должны использоваться во время проведения чистки, очистки резервуаров и работе с определенными сухих материалов.

    - Специальные одноразовые комбинезоны, обеспечивающие защиту от некорродирующих жидкостей могут быть использованы при очистке резервуаров.

  - Защитные фартуки

Защитные фартуки необходимо использовать для предотвращения попадания грязи и материалов на одежду рабочего во время разливания жидкостей, при работе с сухими материалами или при работе с грязным оборудованием. Непроницаемые защитные фартуки (из поливинилхлорида) обеспечивают защиту от брызг нефти, растворителей и смазочных материалов, а также от попадания сухих материалов.

  - Боевое снаряжение пожарных

    - Специальное боевое снаряжение пожарных используется при тушении всех видов пожаров, кроме незначительных возгораний.

    - Боевое снаряжение пожарных изготавливается из огнестойкого материала, имеет неопреновую влагостойкую прокладку, а также утеплительную прокладку из огнестойкого материала.

  - Опознавательные жилеты

При проведении работ на проезжей части дорог или вдоль них рабочие должны использовать яркие опознавательные дорожные жилеты, изготовленные из сетчатой ткани. Такими жилетами могут также пользоваться наблюдатели, пожарные наблюдатели и ответственные за эвакуацию персонала, чтобы их сразу можно было узнать.

# Защитная обувь

  - Общие положения

    - Сотрудники ТОО «КараТау Консалтинг» должны использовать защитную обувь при проведении работ на тех участках, где существует потенциальная опасность получения травм ног от падающих и катящихся предметов. Участки и виды работ, требующие использования защитной обуви, определяются руководителем или начальником объекта.

    - Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитную обувь на рабочих участках ТОО «КараТау Консалтинг» на тех же самых условиях, которые описаны выше.

    - Посетители и представители контролирующих органов также должны одевать защитную обувь на условиях, описанных выше.

  - Требования, предъявляемые к защитной обуви.

    - Защитная обувь должна соответствовать требованиям и спецификациям принятых международных стандартов. Носки защитной обуви должны быть прочными на сжатие и обеспечивать сопротивление ударам. Подошвы защитной обуви должны обеспечивать сопротивление скольжению и быть стойкими к воздействию химических веществ.

  - Право на получение защитной обуви

    - ТОО «КараТау Консалтинг» предоставляет своим работникам, работающим на объекте, защитную обувь.

    - Прежде чем получить новую пару защитной обуви, работник должен показать своему руководителю, что пара обуви, выданная ранее, является непригодной для использования.

  - Получение защитной обуви

Работники ТОО «КараТау Консалтинг», имеющие право на получение защитной обуви и работающие на поле, могут получить ее после получения разрешения руководителя на выдачу защитной обуви.

  - Резиновые сапоги

Резиновые сапоги с железным носком необходимо использовать, когда требуется предохранить ноги и обычную обувь от скопившейся воды, нефти, грязи, от грунта, вынутого при земляных работах или от корродирующих материалов. Резиновые сапоги служат для того, чтобы предохранить ноги и штанины от загрязнения и влаги.

# Ответственность

  - Работники за нарушение положений настоящего Положения несут дисциплинарную и (или) материальную ответственность в соответствии с законодательством РК.

  - Ответственные лица ТОО «КараТау Консалтинг» за невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящей Положения несут ответственность, установленную законодательством РК.